# 中山港口福田七路1号“5·17”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：中山港口福田七路1号“5·17”

一般机械伤害事故调查组

编制时间：2025年9月13日

2025年5月17日，中山市港口镇福田七路1号中山市金鹰游乐设备有限公司发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、港口镇人民政府等有关部门组成的中山港口福田七路1号“5·17”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山港口福田七路1号“5·17”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位和个人情况

### 1.涉事单位（承包方）基本信息

梁某某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：*************，住址：广东省中山市港口镇************。

### 2.涉事单位（发包方）基本信息

中山市金鹰游乐设备有限公司，统一社会信用代码：914420002820674218，法定代表人：王某，类型：其他有限责任公司，成立日期：2004年02月06日，注册资本：200万，核准日期：2025年04月25日，登记机关：中山市市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：中山市港口镇群富工业村路43号之一，经营范围：加工、制造、销售：机械游乐设备、电子游艺机、游艺器材；游乐项目投资、游乐项目管理服务；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 3.死者身份信息

梁某某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：************，住址：广东省中山市港口镇***********。

## （二）涉事设备情况

涉事设备产品名称为角向磨光机(也称角磨机），所有人：梁某某，型号：TK-AS1006，电源电压：220V-50Hz，额定空载转速：11000r/min，功率：800W，生产单位：浙江精力工具有限公司，锯片外径：φ110mm。

涉事角向磨光机未见装有防护罩，不满足《角向磨光机》GB/T 7442-2007第4.2.3条规定：磨光机应装有不借助工具不能拆除的砂轮防护罩，该防护罩必须用钢板或同等强度的材料制成，严禁采用脆性材料。

- 二、事故发生经过

中山市金鹰游乐设备有限公司有一批货物需要装车运输，金鹰公司厂长徐某通过微信联系梁某某制作木箱用于打包装运货物，双方在微信上约定制作木箱的价格（一个木箱550元，共15个木箱），金鹰公司未与梁某某签订相关合同和安全生产协议。2025年5月16日和17日，梁某某带着其妻子李某某和儿子梁某甲到金鹰公司打木箱，木箱的材料由梁某某提供。截至5月17日下午，梁某某等三人一共完成15个木箱的制作。为了方便绑扎货物，金鹰公司要求每个木箱上制作开孔，梁某某从家中拿来自己的角磨机，5月17日21时30分许，梁某某在用角磨机切割木板时，不慎被角磨机切到其右侧大腿，其儿子和老婆发现异常情况后，赶紧拨打120，后经医护人员抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

梁某某使用未安装防护罩的角磨机进行作业，在切割木板的过程中不慎被锯片割到大腿，导致事故的发生。

- （二）生产经营单位未落实安全生产职责情况

1.梁某某作为生产经营单位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除其本人使用未安装防护罩的角磨机进行作业事故隐患。

2.梁某某作为生产经营单位主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除其本人使用未安装防护罩的角磨机进行作业的生产安全事故隐患。

3.中山市金鹰游乐设备有限公司将涉事木箱制作工作发包给梁某某，未与梁某某签订安全生产管理协议，对梁某某的工作安全管理不到位，未能发现梁某某使用未安装防护罩的角磨机进行作业的生产安全事故隐患。

- 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- 经调查认定，作业人员梁某某使用未安装防护罩的角磨机进行作业，导致事故的发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山港口福田七路1号“5·17”一般机械伤害事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

- 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

- 1.梁某某作为生产经营单位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除其本人使用未安装防护罩的角磨机进行作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；梁某某作为生产经营单位主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除其本人使用未安装防护罩的角磨机进行作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故负有责任。鉴于梁某某在该事故中已死亡，建议免于责任追究。

- 2.中山市金鹰游乐设备有限公司的违法违规行为，建议由港口镇人民政府依法处理。

- 五、事故整改和防范措施

- （一）中山市金鹰游乐设备有限公司

- 中山市金鹰游乐设备有限公司要深刻吸取事故教训，切实做到举一反三，全方位筑牢安全生产防线。一是进一步加强对分包单位的统一协调管理，完善规章制度，确保各项安全责任落到实处。二是组织开展安全隐患排查，检查机械设施设备情况，规范作业方法和操作要求，坚决消除各类安全隐患。三是做好对分包单位从业人员的安全教育培训工作，提升全体从业人员特别是现场施工作业人员的安全意识与应急处置能力，使其能够精准辨识作业环境中存在的各类危险因素，从根本上防范事故发生。

- （二）港口镇人民政府

- 港口镇人民政府一要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，牢固树立以人为本安全发展理念，统筹发展和安全，严格遵循“三管三必须”原则，狠抓安全生产责任制落地见效，督促各行业主管部门严格履行法定职责，强化对所属行业领域的安全生产监督管理。二要强化隐患排查，压实安全生产监管责任，针对事故暴露的问题，坚持问题导向，紧盯工贸行业领域，严格落实“全覆盖、零容忍”原则，开展重大事故隐患专项排查，确保隐患排查不留死角。加大监管力度，对存在严重违法违规行为的企业，依法依规从严处置，通过执法倒逼企业切实履行安全生产主体责任，筑牢安全生产防线。三要强化宣传教育，提升全员安全防范意识。对企业负责人、安全管理人员及一线员工开展专项培训，着力提升相关人员安全生产意识与应急处置能力。同时，督促企业强化内部安全教育培训体系建设，确保一线职工熟练掌握岗位安全操作规范和应急处置技能，从源头上降低安全事故发生风险。

中山港口福田七路1号“5·17”一般机械伤害事故调查组

2025年9月13日